Поставка оборудования и ПО СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120

X5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оглавление

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов	3

1.	Цели и задачи	4

2.	` СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120	4

3.	Требования к архитектуре СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120	4

4.	Требования к составу компонентов СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120	5

5.	Ограничения и допущения	5

6.	Требования к протоколам управления передачей данных и транспортным сервисам	6

7.	Технические требования к коммутаторам QFX5120	6

8.	Требования к гарантии	6

9.	Требования к работам поставщика.	6

10.	Требования к документации	7

11.	Требования к качеству оборудования, программного обеспечения, работ.	7

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

| СПД | Сеть передачи данных |
| --- | --- |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ECMP | Equal Cost Multipath |
| LDP | Label Distribution Protocol |
| IS-IS | Intermediate System to Intermediate System |
| MP-BGP | Multi protocol Border Gateway Protocol |
| EVPN | Ethernet Virtual Private Network |
| VRF | Virtual Routing and Forwarding |
| VXLAN | Virtual Extensible Lan Area Network |
| NAT | Network Address Translation |

- Цели и задачи

  - Настоящее Техническое задание предназначено для выбора и закупки телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, на основе которого будет выполнено проектирование СПД, инсталляция решения и промышленная эксплуатация на арендованной Заказчиком площадке.

  - Непосредственное проектирование СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120 вынесено за рамки конкурсных процедур, находится в зоне ответственности Заказчика.

  - Техническое задание описывает перечень необходимых условий, технических и функциональных характеристик оборудования и программного обеспечения СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120, а также условий эксплуатации, технической поддержки

  - Настоящее Техническое задание имеет Приложение 1 «Технические требования к СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120», в которых описаны обязательные и необязательные Технические требования к СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120 и программному обеспечению, наличию аппаратных средств и доступности работы сетевых протоколов и сигнализаций, на основе которых должно приниматься решение о соответствии или несоответствии предлагаемого оборудования и программного обеспечения заявленным техническим характеристикам.

- ` СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120

  - Проектируемое решение СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120 должно обеспечивать высокий уровень непрерывности корпоративных информационных сервисов, систем, вычислительного и телекоммуникационного оборудования, подключаемого к СПД.

  - Оборудование и программное обеспечение, предлагаемое для реализации должно предусматривать возможность непрерывного функционирования в режиме 24х7х365(366)

  - Сетевая инфраструктура основывается на типовых унифицированных технических решениях

  - Проектируемая СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120 должна быть масштабируемой, т.е. должна обеспечивать возможность расширения производительности и функционала, в том числе, горизонтальное аппаратное масштабирование должно выполняться стандартными средствами без прерывания работы продуктивных сервисов.

  - СПД должна иметь возможность удобного централизованного управления инфраструктурой и оперативного мониторинга ее состояния в реальном времени

  - СПД должна обладать запасом производительности, достаточным для эксплуатации решения без изменений архитектуры в течение 3 лет.

  - Проектируемая СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120 должна иметь возможность интеграции с существующими сетями компании.

- Требования к архитектуре СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120

  - КОММУТАТОРЫ QFX5120 могут находиться как на одной площадке, так и, в целях резервирования, могут быть разнесены на разные площадки в пределах одного города.

  - КОММУТАТОРЫ QFX5120 друг к другу и для подключения к узлам ЦОД используются порты 100GE.

  - Топология сети строится таким образом, что в сети всегда есть, по меньшей мере, два пути между любыми двумя узлами.

  - Все узлы являются одноранговыми, равноправными узлами сети СПД.

  - Требования к СПД:

    - СПД должна использовать протоколы MPLS LDP, IS-IS, OSPF, MP-BGP EVPN в качестве протоколов управления передачей данных;

    - Обеспечивать высокую степень надежности сети;

    - Обеспечить подключение клиентских сетей по протоколу Ethernet;

    - Обеспечить прозрачную передачу трафика клиентских префиксов;

    - Обеспечивать качество обслуживания трафика;

    - Обеспечивать возможность балансировки трафика в сети;

    - Обеспечить возможность резервирования пути для трафика;

    - Обеспечить возможность только централизованного управления и мониторинга состояния сети;

    - Обеспечить защиту сети от несанкционированного доступа.

    - Обеспечивать выполнение требований, предъявляемых голосовыми приложениями к транспортной сети (параметры джиттер, задержка, потери);

  - Должна быть выделенная ЛВС управления для подключения MGMT портов сетевого оборудования

  - требуется предусмотреть терминальные серверы для подключения Console портов сетевого оборудования

- Требования к составу компонентов СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120

СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120 должна включать в состав: 10 коммутаторов Juniper QFX5120-32C-AFO с кодом активации S-QFX5K-C2-A2-P, 6 коммутаторов Juniper QFX5120-48Y-AFO2 с кодом активации S-QFX5K-C1-A2-P, а также трансиверы Juniper Networks и кабели оптические.

Перечень оборудования представлен в «Приложение 2. Спецификация QFX5120».

- Ограничения и допущения

  - Производитель – JUNIPER;

  - Должно быть обеспечено, резервирование блоков питания оборудования;

  - Должно быть обеспечено, резервирование вентиляторных блоков;

  - Количество в FIB таблице обрабатываемых префиксов – ipv4 не менее 350 000, ipv6 префиксов - не менее 170 000;

  - Коммутационная фабрика должна обеспечивать обработку трафика между любыми портами устройства без снижения производительности (отсутствие переподписки на Backplane);

  - Оборудование и все его компоненты должны работать в помещениях типа А3 согласно ASHRAE 2011;

  - Наличие COM порта для outband управления коммутатором;

  - Наличие выделенного Ethernet порта для outband управления коммутатором;

  - Возможность обеспечения AC питания;

  - Размещение в стандартной 19” стойке.

  - Количество портов 100 GigabitEthernet QSFP не менее – 8

  - Количество портов 10 GigabitEthernet QSFP не менее – 48

  - Оборудование должно поддерживать установку трансиверов 1/10/40/100 Gigabit Ethernet от сторонних производителей. Ограничение на поддержку каких-либо компонентов системы при установке трансиверов сторонних производителей не допускается.

- Требования к протоколам управления передачей данных и транспортным сервисам

  - для управления передачей данных в сетевой инфраструктуре должны использоваться протоколы MPLS LDP, IS-IS, MP-BGP, EVPN;

  - протокол маршрутизации IS-IS должен обеспечивать базовую связанность между коммутаторами;

  - протокол MP-BGP EVPN должен использоваться для распространения маршрутной информации

  - коммутатор должен обеспечивать следующие транспортные сервисы MPLS для передачи информации ИТ инфраструктуры:

    - L3 VPN. Для передачи трафика третьего уровня адресных семейств ipv4 и ipv6.

    - Точка-точка L2 VPN. Для передачи трафика второго уровня через сеть СПД используется технология Ethernet over MPLS (Ethernet over MPLS).

    - Многоточечный L2,3 VPN (EVPN). Для передачи трафика второго и третьего уровня через сеть СПД используется технология EVPN.

  - Должна быть поддержка технологии VXLAN, инкапсуляция полезной нагрузки с помощью этой технологии в сочетании с BGP EVPN.

- Технические требования к коммутаторам QFX5120

Технические требования к коммутаторам представлены в Приложении 1 «Приложение 1. ТТ к оборудованию коммутаторы QFX5120»

- Требования к гарантии

  - Гарантия на приобретаемое оборудование должна составлять 1 год с момента поставки оборудования Заказчику.

  - В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период, Поставщик обязан осуществить замену на новое, аналогичное оборудование в течении двух рабочих дней от даты обращения Заказчика (NBD+1).

  - Дефектные товары должны подлежать замене на аналогичные новые.

  - Замена должна производиться курьером фирмы-поставщика на месте эксплуатации не позднее второго рабочего дня от даты обращения Заказчика (NBD+1).

  - Продолжительность гарантийного срока на замененный дефектный товар продлевается на период замены/ремонта.

- Требования к работам поставщика.

  - Поставщик оборудования и программного обеспечения должен предусмотреть работы по подготовке к монтажу и запуску в опытную эксплуатацию решения (прединсталляционная подготовка, обновление ПО, макетирование, консультационные услуги и пр.).

  - Поставщик оборудования и программного обеспечения должен осуществлять консультативную инженерную поддержку на этапах проектирования СПД КОММУТАТОРЫ QFX5120 в необходимом объеме для создания полноценного продукта Заказчика.

  - Период опытной эксплуатации составляет 90 календарных дней с момента передачи оборудования Заказчику.

  - В период опытной эксплуатации производитель / партнёр выполняет работы по настройке, сопровождению, обновлению, поиску и устранению неисправностей СПД в рамках технической поддержки.

  - Все работы производителем / партнёром должны проводиться в присутствии Заказчика с пошаговой демонстрацией проводимых работ.

  - Производитель/партнёр должен предусмотреть и иметь возможность выезда к Заказчику на площадку, где установлено оборудование для выполнения работ.

  - Монтаж оборудования и коммутация выполняется сотрудниками Заказчика.

- Требования к документации

  - Предоставляемая документация на оборудование должна быть на русском или английском языке.

  - На каждый вид оборудования должна быть предоставлена следующая документация:

    - Data Sheet / Брошюра с основными техническими характеристиками;

    - Configaration guide / Руководство системного администратора;

    - Hardware description / Описание аппаратно-программного комплекса;

    - Installation guide / Инструкция по установки и монтажу;

    - Upgrade guide / Инструкция по обновлению ПО.

  - Производитель / партнёр должен гарантировать полноту и актуальность документации.

- Требования к качеству оборудования, программного обеспечения, работ.

  - Оборудование должно быть поставлено новым, не восстановленным, в полной комплектности и иметь сертификаты для использования на территории РФ.

  - На оборудовании должная быть установлена последняя стабильная версия ПО.

  - Работы по настройке должны быть выполнены в объёме, необходимом для успешного завершения опытно-промышленной эксплуатации.

Производитель / партнёр обязуется обеспечить актуальный и полный функционал оборудования в течение всего срока действия технической поддержки.

  - Весь перечень работ, выполняемый производителем / партнером должен быть направлен на приоритетной основе в сторону непрерывности работы СПД без потери заявленной производительности.

Приложение 1. «Приложение 1 к ТЗ. ТТ к оборудованию коммутаторы QFX5120».  Лист Excel